河源市人民医院点验钞机报价表

一、采购内容

| 物资名称 |  | 品牌 |  |  | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 合计(元) | 是否符合资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点验钞机 |  | 维融 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 基本技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  | JBYD-N9(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币现金机具鉴别能力技术 |  |  | 采用“以真防假”的主动鉴别模式，具备：纸币外形尺寸（长、宽）、红外反射图文、红外透视图文、荧光图文、磁性图文、安全线磁性特征、冠字号码、水印特征、印刷光变图文、精细镂空图文 、可见光反射图文 、其它防伪特征等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 识别能力 |  |  | 版别、套别、券别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能状态 |  |  | 智能、清分、合计金额、计数、累加、预置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点钞速度 |  |  | ≥900张/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冠字号采集速度 |  |  | ≥900张/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拒钞率 |  |  | ≤0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进钞容量 |  |  | ＞200张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接钞容量 |  |  | ＞200张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冠字号码误识率 |  |  | ＜0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏辨率 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 误辨率 |  |  | ＜0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示位数 |  |  | 计数4位、预置数4位、金额6位、冠字号10位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁敏传感器 |  |  | 5只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图像传感器 |  |  | 2只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红外传感器 |  |  | 10组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫光传感器 |  |  | 2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荧光传感器 |  |  | 2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机显示屏 |  |  | 双显示屏：主机上方为可旋转结构LED显示屏；主机侧方为TFT真彩显示屏，全中文菜单，可直接在设备上查看纸币信息（包含冠字号），方便查看及操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同步外显 |  |  | *标配包含1只外接显示器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备接口 |  |  | 电源接口1个、通讯串口2个、外接显示器接口1个、RJ-45网口1个、LAN网络接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储介质 |  |  | *标配包含内置4G内存，U盘可选购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用币种 |  |  | 第四套、第五套人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能配置说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 功能 |  |  | 配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本设置 | 检验 |  |  | 有检验半张、裂张、夹张、连张、拼张、重张、窄钞、残钞、拼凑币、孔洞币、机制币、复印币、变造币等功能，单张或混合清点均可判别。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动 |  |  | 检验到假币能够做到自动报警、立即停机，假币滞留在接钞台的最后一张位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动 |  |  | 钞票放入进钞口后，机器自动开始点钞，清点完成后停机。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动 |  |  | 非累加状态时，每次启动点钞机，计数值都自动清零。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能模式 | 功能 |  |  | 开机后按“功能”键可在机器具备的功能间循环切换，显示屏上相应的功能模式指示灯随之亮起。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能 |  |  | 智能模式下，智能化程度高、实用性强，对纸币进行综合分析真伪及计数操作，鉴别能力较强。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清分 |  |  | 可清分第四套、五套人民币5元-100元所有年份版别、券别和套别的纸币，鉴别能力最强。具备以下3种清分模式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ①套别、券别：以第一张纸币为准，进行套别、券别区分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ②版别、券别：以第一张纸币为准，进行版别、券别区分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③清分挑残：可以按新旧残币的设定值进行区分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | “合计金额”又称“混点”，此模式下能进行累计面额总金额及计数的操作，鉴别能力较强。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计数 |  |  | “计数”又称“低额”，此模式下能对不同版别小面额（1-5元券）纸币进行点钞，鉴别能力较弱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累加 |  |  | 累加模式下，机器将主显示的计数值保存，第二次点钞时计数值将在原有值上累加，显示总和；可同时与其他功能组合使用，包含当前功能的鉴别方式和鉴别能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预置 |  |  | 预置模式下，可在机器按键上设置“1-9999”间的数字，点钞到预置数字时机器自动停机，取出接钞台的纸币后继续清点；可同时与其他功能组合使用，包含当前功能的鉴别方式和鉴别能力。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：以上最高限价包含配件、安装、税。所供应的货物是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。

- 二、供应商资格：

1、供应商必须是中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并依法取得营业执照；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购咨询；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、供应商只允许为独立法人或其它组织，本项目不接受联合体报价。

三、项目采购咨询要求：

报名结束后将组织召开采购咨询会，具体时间以医院通知为准。届时请合格供应商携带以下资料（请按以下顺序装订）并提供电子资料参加咨询；

1、封面格式：所含内容依次如下:封面标题《XX项目采购咨询资料》、供应商名称；

2、项目报价单一份（格式详见附件1）；

3、参与采购咨询会供应商的行业优势、项目服务方案和服务质量承诺函等；

4、项目市场业绩和客户一览表；

5、提供近一年内一家或以上同类项目合同或发票等复印件供参考；

6、供应商的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或者“三证合一”复印件）（加盖公章）和其他相关资质证书等；

7、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

8、所有资料盖章按顺序装订密封好，一式4份；

9、提供的上述资料仅供参考之用，非正式采购。

四、报名地点：

各供应商报名须提供：1、报名表（详见附件2）2、供应商资质证明3、项目内容报价表一份，报名截止日前请前往河源市人民医院内科楼二楼总务科办公室现场进行报名。联系人： 王女士、 联系电话0762-3185876

河源市人民医院总务科

2023-3-17