河源市人民医院消防设施设备维修及更换定点服务商采购项目需求书

用

户

需

求

书

河源市人民医院

2024年02月

一、项目概述

1.项目范围：河源市人民医院（河源市源城区文祥路733号本部、河源市源城区高新一路69号深河门诊部）。

2.服务期：2年。

3.服务内容

3.1采购人聘请供应商提供以下服务：对涉及采购人消防监控系统的设施设备提供专业的维修、材料更换服务，并定点向供应商采购消防监控系统相关的设施设备等。

3.2供应商提供的产品必须是原厂原装正规品牌的合格的产品。

3.3接到用户报修后，维修人员应在30分钟内现场，一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，维修人员到场完成当次维修工作后，须将维修情况单交本院科室签收确认。维修后功能或效果不能达到故障前水平（不可抗拒力导致除外），本院可不予签收确认，并有权要求供应商在3天内补修至故障前水平，逾期应承担违约责任。

3.4维修及更换服务的报价包括设备的购置、运送、装卸、保险、安装、调试、税金、培训、售后服务等费用。

二、消防设施设备采购清单

| 序号 | 物件名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 拟采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | MFZ/ABC5 | 规格型号:MFZ/ABC5 灭火剂量:5±0.1 喷射时(S):≥13 喷射距离(m):≥3.5 使用温度E(℃):-20～+55 工作压力(MPa):1.2 灭火级别:3A，89B | 个 | 60 |
| 2 | 灭火器箱 | 570mm*360mm*240mm | 材质：铁皮 烤漆 尺寸：570*360*240mm | 个 | 36 |
| 3 | 灭火器（水基2KG） | 水基2KG | 规格型号：MPZ/2 灭火剂量：2±0.2 喷射时(S):≥8 喷射距离(m):≥3 使用温度E(℃):5～+55 工作压力(MPa):1.2 灭火级别：1A 55BE | 个 | 1 |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | MT/3型 3KG | 灭火剂：二氧化碳 灭火级别：21B 喷射距离(m):≥2.5 使用温度E(℃):-10～+55 充装压力(MPa):25.2 | 个 | 2 |
| 5 | 二氧化碳灭火器箱 | 400mm*700mm*200mm | 材质：铁皮 烤漆 尺寸：400*700*200mm | 个 | 2 |
| 6 | 悬挂式干粉灭火器 | 6KG | 产品材质：新国标粉末 使用温度E(℃):-10～+50 瓶身材质：碳钢 灭火等级：1A 34B | 具 | 10 |
| 7 | 防毒面具灭火器箱 | 5*2*2防毒面具箱 860mm*380mm*220mm | 材质：烤漆铁皮+玻璃面板 尺寸：860*380*220mm | 个 | 3 |
| 8 | 防毒面罩 | TZL30A | 防护时间：≥30分钟 虑烟率：≥95% 耐高温 | 个 | 10 |
| 9 | 防冻手套 | 3M防冻手套 | 耐低温，防液氮 | 对 | 1 |
| 10 | 烟感 | GST-GD-G3T | 总线电压24V 监视电流≤0.8mA 报警电流≤1.8mA | 个 | 120 |
|  |  | JTY-GM-TX3100C |  | 个 |  |
| 11 | 温感 | GST-ZCD-G3N | 总线电压24V 监视电流≤0.8mA 报警电流≤1.8mA | 个 | 5 |
|  |  | JTY-ZDM-TX3110B |  | 个 |  |
| 12 | 疏散指示灯 | ZY-BLZD-1LROEI3W | AC220V、材质:金属 功率:3W 应急时间≥90min | 套 | 100 |
| 13 | 嵌入式疏散指示灯 | ZY-BLZD-1LROEI3W | AC220V、材质:金属 功率:3W 应急时间≥90min | 个 | 30 |
| 14 | 应急灯 | ZY-ZFZD-E3WA | AC220V、材质:金属 功率:3W 应急时间≥90min | 套 | 100 |
| 15 | 防火门 | 钢制防火门 | 钢质，乙级 | 平方米 | 60 |
| 16 | 闭门器 | 方机全自动 | 承重:65KG，门宽:≤950mm | 个 | 30 |
| 17 | 防火锁 | 短梁锁 | 不锈钢 | 把 | 40 |
| 18 | 插销 | 4寸不锈钢扦销 | 不锈钢 | 把 | 30 |
| 19 | 手报 | J-SAM-GST9121 | 总线电压24V 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA | 个 | 2 |
|  |  | TX3142 |  | 个 |  |
| 20 | 声光报警器 | HX-100B | DC24V、工作电压DC20~28V 动作电流≤90mA | 个 | 2 |
|  |  | TX3307 |  | 个 |  |
| 21 | 水带含接扣 | 8-65-20米 | 涤纶纤维 内径65mm 工作压力1.6Mpa | 条 | 20 |
| 22 | 水枪 | KY65 | DN65、固定类型:卡扣式 直流射程:≥28m | 支 | 3 |
| 23 | 70℃防火阀 | 800mm*400mm | 按需定制 温感器公称动作温度:70℃ 额定工作电压:DC24V 额定工作电流:≤0.7A | 个 | 2 |
| 24 | 280℃排烟阀 | 600mm*600mm | 按需定制 温感器公称动作温度:280℃ 额定工作电压:DC24V 额定工作电流:≤0.7A | 个 | 1 |
| 25 | DN25闸阀 | DN25 | DN25 压力范围:1.0~2.5Mpa | 个 | 5 |
| 26 | DN50闸阀 | DN50 | DN50 压力范围:1.0~2.5Mpa | 个 | 1 |
| 27 | DN80闸阀 | DN80 | DN80 压力范围:1.0~2.5Mpa | 个 | 1 |
| 28 | 止回阀 消声 | DN80 | DN80、连接形式:沟槽式 压力范围:1.0~2.5Mpa | 个 | 1 |
| 29 | 止回阀 消声 | DN100 | DN100、连接形式:沟槽式 压力范围:1.0~2.5Mpa | 个 | 1 |
| 30 | 消防主机备用电池 | 24AH/12V | 触点形式：二开二闭 发热电流：10A 绝缘电压：690V | 套 | 2 |
| 31 | 电磁门吸 | 链式50CM | DC24V、输入电压 24V 最大吸力60KG 工作电流160mA | 个 | 2 |
| 32 | 消防电话 | TN3100 | 工作压力：DC24V 工作电流：通话时电流约为25mA 环境温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% | 个 | 1 |
| 33 | 电接压力表 | 0-1.6MPa | 介质温度-40~70度 量程0~1.6Mpa | 个 | 2 |
| 34 | 压力表 | YQ-1 | 防护等级IP65 介质温度-20~70度 量程0~0.8Mpa | 个 | 1 |
| 35 | 防火卷帘控制箱 | FJK-SF-NLD800 | 工作电源 主电源 AC380V/50Hz 备用电源12V ,1.2AH(一节） 额定功率：1KW 工作环境：温度0-55°C 相对湿度：≤95% 大气压力：85-106Kpa | 套 | 1 |
| 36 | 防火卷帘手控盒 | NL-C型 | 尺寸：70mm*110mm*30mm | 个 | 1 |
| 37 | 火灾显示盘 | JF-500 | 工作电压DC24V 静态功耗≤2W | 套 | 1 |
| 38 | 继电器 | JR36-160 | 电流范围：53-160A 尺寸：122*77*102mm | 个 | 1 |
| 39 | 喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 工作压力：1.2Mpa 动作温度：68°C | 个 | 3 |
| 40 | 气体灭火器启动气瓶 | QQP5/6 | 容器类别:钢质焊接气瓶 容器公称工作压力:4.2MPa 贮存压力:2.5MPa | 瓶 | 2 |
| 41 | 气体启停按钮 | JBF5181 | 额定电压:DC(19-28)V 适用温度:-10℃~+50℃ 外形尺寸:130*95*48mm | 个 | 1 |
| 42 | 气体主机电源 | 24V | 直流24V电源输出电流:长期持续:6A 瞬态(小于3秒):8A | 个 | 1 |
| 43 | 气体主机主板 | JB-QB-QM200/4 | 1.交流输入电压:AC220V士20%，50Hz；交流输入功率:≤120W 2.直流24V电源输出电流:长期持续:6A；瞬态(小于3秒):8A 3.使用环境:温度:-10°℃~+55℃℃；湿度:≤95%RH(40℃C无凝露) 4.容量:灭火分区的数目:最多4个灭火分区，可按用户要求配罟每个灭火分区探测器回路数目:2个回路，分别接普通感温、感烟火灾探测器，每个回路可接探测器数目:≤10只(普通探测器) 5.探测器回路线制:2线制 6.探测器回路长度:≤1000米 7.回路报火警门限电压:≤9.1V:回路故障门限:221.3V(在电源电压为24V时)；回路报警输出电流:≤8mA(在电源电压为24V时） 8.继电器触点容量:所有继电器均为7A/24VDC 9.输出回路限流:电磁阀驱动输出回路:≤3A；单一火警、复合火警、放气指示灯的无源输出回路:未限流其它驱动输出回路:≤1A | 块 | 1 |
| 44 | 强光防爆方位灯 | RWX4800 | 额定电压：DC3V 静态电流:<3μA 闪光频率:2.5士0.5Hz 脉冲电流最大值:80 mA 外形尺寸:70*47*39mm(长×宽×高) | 个 | 1 |
| 45 | 强光手电筒 | GA-SD08 | 照明:采用单粒3W、LED光源 照明射程:500m以上 输出电压:3.6V 充电时间:220V，8~10小时 外型尺寸:Ф38mm×220mm 环境温度:-25~55℃ | 把 | 1 |
| 46 | 消防呼叫器 | RHJ240 | 允许静止时间:30±1s 预报警时间:15±1s 预报警声级强度:≥83dB 报警声级强度:≥105dB 欠压警示电压:7.5±0.2V 连续开机时间:≥24h 连续报警时间:≥240min 佩戴质量:≤200g | 套 | 1 |
| 47 | 气体喷洒指示灯 | HZFQ-1 | 工作电压：DC24 额定电流：≤60mA 使用温度E(℃):-10～+55 闪光强度：≥1.2WS 发光次数：≥120次/分钟 闪光灯频闪寿命：≥30000次 | 套 | 1 |
| 48 | 警铃 | PA/S6-24 | 工作电压24V 使用温度E(℃):-40～+40 | 个 | 1 |
| 48 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 总线电压24V 总线监视电流≤0.8mA 报警电流≤2mA | 个 | 5 |
|  |  | TX3153 |  | 个 |  |
| 49 | 消火栓面板 | 850mm*550mm | 金属铝板 | 个 | 10 |
| 50 | 消火栓头 | DN65 | DN65、产品形式:内扣式 口径:65mm | 个 | 1 |
| 51 | 疏散指示灯保护罩 | 42*22*4CM | 金属制品 | 个 | 10 |
| 52 | 长斧头 | 90CM | 材质：斧头高碳钢 规格：90cm | 把 | 1 |
| 53 | 双绞线 | RVS2×1.5 | Ue=450v RVS－2*1.5 | 米 | 200 |
| 54 | 广播 | 3W | - 总线电压24V - 总线监视电流≤1mA - 动作电流≤3mA | 个 | 1 |
| 55 | 压力开关 | 湿式报警阀压力开关 | 动作压力：0.035-0.05Map 工作压力：1.6Map 触电容量：AC220V 0.5A DC24V 1A | 个 | 1 |
| 56 | 总线隔离模块 | GST-LD-8313 | 总线电压24V 总线监视电流≤1mA 动作电流≤3mA | 个 | 2 |
|  |  | TX3219 |  | 个 |  |
| 57 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 总线电压24V 总线监视电流≤1mA 动作电流≤3mA | 个 | 5 |
|  |  | TX3206 |  | 个 |  |
| 58 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 总线电压24V 总线监视电流≤1mA 动作电流≤3mA | 个 | 5 |
|  |  | TX3201 |  | 个 |  |
| 59 | 常开式防火门配件 | 电磁门吸，链式50cm（1套） 镀锌线管DN20（3米） 电源线BVR2*1.5（6米） 信号线RWS2*1.5（10米） 门吸控制器联动型（1套） 输入输出模块（1个） | 1.DC24V、输入电压 24V，最大吸力60KG，工作电流160mA 2.Ue=450v，BVR－2*1.5 3.Ue=450v，RVS－2*1.5 4.总线电压24V，总线监视电流≤1mA,动作电流≤3mA | 套 | 20 |