| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 个体化3D模型重建 | 医学3D模型重建是将患者的二维医学影像转化成3D立体数字模型的过程。真实还原病灶与其周围血管、气管、神经等重要组织结构的立体解剖构象。精确呈现复杂解剖细节、病变形态，病变与邻近解剖结构的空间关系。术前充分呈现病灶及其周围结构特征，辅助术前规划、虚拟切割、体积测算、风险评估等，最大限度的优化手术方案，降低风险、减少损伤实施精准手术。 提供三维可视化重建服务，包括利用专业建模软件进行影像数据重建、查看展示、手术规划等操作；利用云平台在移动端和电脑端进行3D重建数据查看，2D影像数据查看，能够提供三维重建报告的手术规划模拟系统； |  |
| 二 | 个体化3D模型制备 | 医学3D打印是将患者的二维医学影像转化成3D立体数字模型，并通过增材制造原理将3D立体模型制备成实际物体的过程。通过全彩色多材料软硬结合的模型，真实还原肿瘤病灶与其周围血管、气管、神经等重要组织结构的立体解剖构象。精确呈现复杂解剖细节、病变形态，病变与邻近解剖结构的空间关系，辅助医生进行精准的手术方案评估，提高肿瘤切除手术成功率。 同时可以根据病人自身的病理情况，个性化定制高度贴合患者自身的骨折外固定支具。骨科术后康复支持：用于术后的康复支持，提供稳定的支撑和保护，帮助患者控制关节活动范围。关节软组织损伤的固定：通过限制关节的运动范围来促进某些软组织损伤的局部恢复，确保软组织得到充分的保护和休息。 提供全彩色光固化树脂、尼龙等打印服务，面向各科室提供3D技术手术治疗辅助的全流程技术服务。 |  |
| 三 | 个体化3D手术导板制备 | 个性化定制的3D打印手术导板是将手术预规划方案准确的在手术中实施的辅助手术工具。例如：关节类导板、脊柱导板等。该个体化3D打印导板是根据对患者的数据设计生成，可以让医生根据自己的手术习惯进行定制化设计，从而更好地规划手术。辅助医生进行精准穿刺，降低手术风险，缩短手术时间。 |  |
| 四 | 个体化3D可视化手术模型 | 个体化3D可视化手术模型通过使用增强现实、混合现实等手段，在术中实时导航。它可以提供结构空间关系的视觉信息图，为术者提供立体的可视化的信息，从而为手术入路设计，肿瘤切除及组织功能保护等提供帮助。 1.显示器：基于眼睛位置的呈现：基于眼睛3D位置的显示优化 2.传感器 ：头部追踪、眼动追踪 3.音频和语音 ：麦克风阵列5声道 4.人类理解力 ：设备上的命令和控制，具有互联网连接的自然语言 5.环境理解 ：混合全息影像和物理环境照片和视频 |  |
| 五 | 全彩色多材料打印机要求 | 1.打印效果：全彩色打印、贴图打印、渐变色打印、半透明 、全透明、软硬复合打印、数字混合排版打印； 2.打印材料：A、透明成型材料；B、不透明成型材料；C、类橡胶成型材料；D、ABS-like系列成型材料；E、类尼龙系列成型材料；F、耐高温系列；G、导板材料 |  |
| 六 | 云平台展示功能 | 1.点击按钮模型可以改变整体颜色，颜色按照常用的RGB标准，也自定义选择。 2.可旋转、平移 缩放功能 3.模型隐藏功能：根据医生查看数据习惯，对模型进行隐藏或显示 4.模型透明度调节功能，可以实现级数式调节透明度，不同组织可以采用统一透明度或不同透明度，层次展出。 5.模型组织分离：对重建的器官组织实现一键分离。 6.模型还原：对重建的器官组织实现一键还原到原来的位置。 7.自动旋转：对模型进行整体的自动旋转展示。 8.MPR调整：根据医生习惯对横断面、冠状面、矢状面自由切换展示。 9.背景色调节：根据医生习惯方便调节背景颜色，充分展示模型的特点，形成强烈的对比，突出重点组织器官。 |  |
| 七 | 云平台阅片功能 | 1.提供二维dicom数据查看功能，可以调节影像数据对比度，放大缩小局部细节。 2.靶点定位功能:二维影像和三维模型联动功能,可以任意定位二维平面和三维模型对应点。 3.模型体积读取：对每一个重建的器官组织的体积进行读取，便于分析组织的体积占比。 4.感兴趣区域展示：对同一个组织或多个组织感兴趣的区域进行剖开查看。 5.局部内窥：对同一个或多个管道空腔组织感兴趣的内部细节进行内窥探查。 6.云平台浏览解剖标注报告功能 7.通过三维立体可视化模型的形式展现，附加二维影像及患者解剖报告分屏展示，既有文字描述又有模型预览及影像信息。 |  |
| 八 | 云平台手术规划功能 | 1.在三维重建的基础上，使用系统定义的常见人体学测量模板，完成各种需要的人体学测量。 2.用户可以自定义测量模板，从而可以进行2点间距离、两条线间夹角、点到面的距离等各种人体学测量。 3.可以对三维模型进行移动、匹配等工作，辅助临床医师进行术前的手术规划与操作。 4.模拟放置并调整牵引器的位置。 5.模拟气管组织拆分游离功能。 6.模型数据标注，对测量数据，感兴趣区域进行标注。 |  |
| 九 | 肺部流域地形图 | .三维重建可模拟出肺部血管流域的真实边界，呈现地形图协助定位结节；提前实现术中荧光镜下显影效果。 |  |
| 十 | 信息安全要求 | 本项目实施涉及软件情况，包括但不限于功能介绍、著作权证书、具备信息系统安全等级保护三级及以上测评或备案证明等。信息系统安全等级保护三级及以上测评或备案证明须承诺在合同期内保持有效。 |  |
| 十一 | 资质要求 | 供应商须具备五项个性化人体器官手术模型第二类资质（提供复印件证明）。 |  |
| 十二 | 业绩要求 | 提供同类项目在广东省内至少三家三甲医院的合作证明（复印件）供参考 |  |
| 十三 | 其他要求 | 本项目不接受联合体响应，同时项目执行过程中不允许转包、分包。 |  |